用户需求文件

类 别：用户需求文件

编 号：URS-PF-073-00

部 门：生产部

电动叉车(3t)

用户需求

湖南春光九汇现代中药有限公司

2022年

电动叉车车用户需求审批

起 草

| 起草部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 工程设备部 |  | 年 月 日 |

审 核

| 审核部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 生 产 部 |  | 年 月 日 |
| 技 术 部 |  | 年 月 日 |
| 采 购 部 |  | 年 月 日 |
| 质量管理部 |  | 年 月 日 |

批 准

| 批准人 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 年 月 日 |
| 方案组组长 |  | 年 月 日 |

目录

1 综述	6

1.1. 背景	6

1.2. 目的	6

1.3. 范围	6

1.4. 责任	6

1.5. 职责	6

2 法规标准	6

3定义术语	6

4技术要求	7

4.1设备技术要求	7

4.2公用系统要求	9

4.3安全要求	9

5 服务要求	9

5.1包装运输要求	9

5.2设备开箱、安装、调试、验收要求	9

5.3文件资料要求	10

5.4培训要求	10

5.5维护及备品备件要求:	11

5.6其它要求	12

1 综述

背景

本文件是湖南春光九汇现代中药有限公司新增提取、配方颗粒车间、配方颗粒综合仓库，位于原厂区的东边，按照现行GMP要求设计，该车间用于提取、配方颗粒的生产，为满足生产需求，由于仓库的原药材库也在这边，老厂房领用原药材距离远、坡度大，需采购1台3吨的电动叉车用于物料转运及设备卸货等用。

目的

根据公司新版GMP新建车间项目要求，该文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。本文件的解释权由湖南春光九汇现代中药有限公司负责。

范围

本用户需求（URS）是湖南春光九汇现代中药有限公司电动叉车及其配套设备的设计、制造、材料、运输、包装、安装、检查、测试、调试、运行、操作、维护、验证、文件和交付使用的说明和最低要求，供应商所供应的设备还应满足国家对设备的有关要求。供应商如不能满足本用户需求所规定的各项内容需要改动，均需以书面形式提出并经我公司同意，否则应按本用户需求定义的内容实施，同时本用户需求将作为设备接收确认的依据之一和设备采购合同的附件之一。

责任

需方对本URS的编制质量负责。供方须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，供方须对需方所提供的URS负保密责任。

职责

本用户需文件由工程设备部负责起草，经生产部、技术部、采购部、质量管理部审核后，由公司分管领导、方案组组长批准。

2 法规标准

法规要求及相关技术规范:

- 所供应的设备(系统)应该符合以下适用的法规和指南但并不限于：药品生产质量管理规范（2010年修订）及其附录

- 《药品生产质量管理规范》 2010版

- 《药品GMP指南》2010版“厂房设施与设备”

- GB52261-2002《机械安全机械电气设备第一部分通用技术要求》；

- GB12265-1990《机械防护安全要求》

- 《中华人民共和国药典》2010年版

- 《工程设计规范》GEP

3定义术语

| Term 术语 | Definition 定义 |
| --- | --- |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Test 设备出厂测试 |
| GMP | Good Manufacturing Practices 药品生产质量管理规范 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| MOC | Material Of Construction 建造材质 |
| ISO | International Standards Organization 国际标准组织 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| QA | Quality Assurance 质量保证 |
| SOP | Standard Operating Procedures 标准操作规程 |
| GMP | Current Good Manufacturing Practice 现行药品生产质量管理规范 |
| FDS | Functional design specifications 功能设计标准 |
| P&ID | Process and Instrumentation Diagram 工艺与仪表图表 |
| SAT | Site Acceptance Test 现场验收测试 |
| SS | Stainless steel 不锈钢 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
| RAM | Reliability Availability Maintainability可靠性，稳定性，维修性 |

4技术要求

- 4.1设备技术要求

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电动叉车数量：1台 | 必须 |  |
|  | 车辆组件：电机、控制器、液晶显示屏、电气系统、驱动系统、操作手柄、电池、轮胎、后视镜、顶棚、前档、座椅等构成。 | 必须 |  |
|  | 叉车能载货物重量3000kg；货物的尺寸最大能按照2000mm； | 必须 |  |
|  | 提升高度要求≥2500mm； | 必须 |  |
|  | 叉车额定载荷：≥3000kg； | 必须 |  |
|  | 户外作业，斜坡坡长大于45米，坡度20%的道路上运送货物； | 必须 |  |
|  | 额定载荷、起升高度在叉车铭牌上有详细说明； | 必须 |  |
|  | 驱动系统：双踏板系统（双脚控制叉车前进后退）； 转向系统：液压助力转向； | 必须 |  |
|  | 基本性能： 1、驾驶方式：座驾 - 2、动力方式：锂电池 3、满载爬坡能力：≥20%； | 必须 |  |
|  | - 整机尺寸： - 载荷中心距：500mm - 额定起重量：3000kg - 叉车重量：≥4300kg - 整机长度：≥3400mm - 整机宽度：≥1170mm - 最小转弯半径：≤2400mm - 货叉臂：≥1300mm - 叉套长度：≥2000mm | 必须 |  |
|  | 轮胎： - 1、轮胎类型:黑色实心轮胎； | 必须 |  |
|  | 基本尺寸： - 门架提升高度：≥2850mm； - 门架缩回高度：≥2130mm； - 提升高度:≥2500mm； - 货叉尺寸：≥1000*122*45mm - 货叉外宽：1150mm - 轴距中心离地间隙（满载）:≥105mm | 必须 |  |
|  | 性能： 1、行驶速度 满载/空载：≥17km/h/18km/h； 2、提升速度 满载/空载 ：≥0.35/0.55 3、下降速度 满载/空载 ：≥0.47/0.47 | 必须 |  |
|  | 电机： 1、控制器：进口或国内知名品牌 2、驱动电机品牌及功率 ： 进口或国内知名品牌 ≥18 3、提升电机品牌及功率 ： 进口或国内知名品牌 ≥16 4、电池类型及型号 ：锂电池 ≥80V/400AH 5、电池品牌: 潍柴、宁德时代等知名品牌； 6、配备锂电池快速充电机（200A）；电池使用寿命8-10年，充放电4000次，2小时内充满，电池免维护。 | 必须 |  |
|  | 操作手柄： 1、集中式操作手柄，手柄控制门架四个动作（提升/下降/前倾/后仰） 2、行驶开关：控制行驶方向和速度； | 必须 |  |
|  | 座椅安全开关：配备司机在没有关闭电源的情况下，下车后叉车自动切断电源工作状态。 | 必须 |  |
|  | 整机质保1年；锂电池质保为5年或者10000个工作小时，先到者为主。 |  |  |
|  | 电量表：电量表可显示电量状态，已运行的时间和电池剩余电量。 | 必须 |  |
|  | 电池放电指示器： 1、通过钥匙开关启动叉车后电瓶的充电状况就被显示在显示元件；2、电池放电达70%，红灯闪烁发出“电量储存”警告； 3、电池放电达80%，双灯闪烁发出“电量耗尽”报警，必须给电瓶充电。 | 必须 |  |

- 4.2公用系统要求

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 220/380V，3 相5线制，50 Hz | 必须 |  |
|  | 设备具有接地点，且接地要求符合国家相关标准。 | 必须 |  |
|  | 提供设备详细所需动力相关数据和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必须 |  |

  - 4.3安全要求

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低电压保护： 1、具有低电压保护功能； 2、当车辆行驶速度变得缓慢而货叉还能升降时，表明电池电压不足，控制器启动低电压保护功能。此时，需要对电池进行充电。 | 必须 |  |
|  | 驾驶员耳边噪声水平,根据EN12053标准：< 70dB(A)。 | 必须 |  |

5 服务要求

- 5.1包装运输要求

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供方应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。由于包装不良而造成的任何变形或锈损，供货方承担全部损失和费用。 | 必须 |  |
|  | 供方负责运输，确保货物安全运抵需方现场，用由供方负责。 | 必须 |  |
|  | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 | 必须 |  |
|  | 设备到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱,如供方授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供方应负全责不得推诿。 | 必须 |  |

- 5.2设备开箱、安装、调试、验收要求

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造供应商和买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必须 |  |
|  | 如供应商授权需方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责完善。 | 必须 |  |
|  | 设备订购后供应商需负责将货运送到需方场所， | 必须 |  |
|  | 1、终验收在买方工厂进行，设备制造供应商负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 | 必须 |  |
|  | 在试运行过程中同样的问题多次发生，则设备制造供应商必需根除此问题后才能通过验收。 | 必须 |  |

- 5.3文件资料要求

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商必需提供《中华人民共和国特种设备制造许可证》复印件，叉车出厂有国家起重运输机械质量监督检验中心发的特种设备《型式试验合格证》； | 必须 |  |
|  | 提供的所有文件资料包括书面资料和电子版各一份，其中，电子版文件可修改可编辑，提供的软件资料应该符合新版GMP要求。 设备制造供应商资质证明材料。 须提供电路控制线路图（电路之配线以符号标明于接在线以便核查） 装箱单 整套系统的设计说明 设备标准操作规程（SOP） 设备日常维护保养规程 设备预防性维修规程 |  |  |
|  | 电气： 电气原理图 数据表 电气接线图 端子接线图和接线盒图 带有技术参数的电气设备清单 电气设备合格证） | 必须 |  |
|  | 仪表： 仪表说明书 带有技术参数的仪表清单 控制系统使用说明书 仪表校验证书和校验报告 控制系统硬件技术手册 控制系统PLC配置说明 | 必须 |  |
|  | 检测、验收文件： 成套（整套）装置的合格证和质量保证书 原材料检测报告和检测证书 零部件和设备的合格证和使用说明书 | 必须 |  |

- 5.4培训要求

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供方应免费对需方人员进行全面培训。培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必须 |  |
|  | 供方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必须 |  |
|  | 培训内容： - 综合培训（掌握设备理论知识，包括：设备的基本组成，了解各组成部分的新技术，设备原理和性能） - 现场培训（设备实践操作、维修及保养知识，包括：设备主要部件的装配和拆卸，内部结构；设备的日常维护；设备的故障分析方法与解决步骤；设备主要部件的装配和拆卸，内部结构；提供设备润滑点分布标示图纸。注明每个加油点的机油有关信息、每次加油量、加油周期。） | 必须 |  |
|  | 如果有任何系统改进，可在定期的基础上，供方应通知用户。 | 必须 |  |

- 5.5维护及备品备件要求:

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备保修期限按合同约定执行，从安装试车完成验收日起。 | 必须 |  |
|  | 保修期限内供应商至少每年免费检修保养1次。 | 必须 |  |
|  | 必须提供设备的每个配件名称、图片及对应编号的手册，以便后期的购置和更换。 | 必须 |  |
|  | 提供设备通用电器及机械标准件的生产厂商、型号、技术资料。 | 必须 |  |
|  | 提供设备所需易耗、易损备件，必需满足贰年的维护维修需要。 | 必须 |  |
|  | 设备制造供应商应提供设备所需易耗、易损件清单及更换周期。 | 必须 |  |
|  | 备件：提供厂方建议备件资料（清单及报价）：详细列出备件清单（规格，型号，数量，及大约使用寿命），备件供应商：列出供应商的详细信息（产地，联系方式，供货周期，价格）。 | 必须 |  |
|  | 设备制造供应商应提供用于拆卸、安装设备主要部件的专用工具及相关常用工具（含工具箱），工具箱材质符合洁净区要求。 | 必须 |  |
|  | 对易损件及加工周期长的零件、主要电气元件、外购件保证有足够的库存，并能一周内到货。 | 必须 |  |
|  | 对用户技术问题提供全年每天24小时的咨询解答服务。在接到设备故障通知或技术服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，24小时内到达现场。 | 必须 |  |
|  | 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换，且如需人员维修需要在24小时内到现场。 | 必须 |  |
|  | 如订货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户。 | 必须 |  |
|  | 产品确因制造质量不良而不能正常工作时，制造厂应在保修期内负责免费为用户修理或更换零件。 | 必须 |  |
|  | 在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，设备应没有明显漏油和温升现象、没有明显的震动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 必须 |  |
|  | 供方保证所供设备采用上等材料制成，全新未曾使用过。 | 必须 |  |

- 5.6其它要求

| 编号 | 技术要求 | 期望值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本文件中规定基本内容，技术数据及参考文件等，以及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于合同签订前告知我方，在合同上说明，否则本文件的各项内容均列入设备到货验收的依据。 | 必须 |  |
|  | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施如电、压缩空气等列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用全部由供应商承担。 | 必须 |  |
|  | 本URS文件作为合同附件，与合同具有同等法律效应，作为到货验收的依据。 | 必须 |  |
|  | 对本项目的具体制作要求均应按照合同及本文件的要求。 | 必须 |  |
|  | 本URS文件中有与合同内容产生异议的，按照本URS文件要求执行。 | 必须 |  |