用户需求文件

类 别：用户需求文件

编 号：URS-YP-005-00

部 门：生产部

智能电磁炒药机

用户需求

湖南春光九汇现代中药有限公司

2023年

智能电磁炒药机用户需求审批

起 草

| 起草部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 产品制造部 |  | 年 月 日 |

审 核

| 审核部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 产品制造部 |  | 年 月 日 |
| 生产保障部 |  | 年 月 日 |
| 采 购 部 |  | 年 月 日 |
| 质量管理中心 |  | 年 月 日 |

批 准

| 批准人 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 年 月 日 |
| 质量负责人 |  | 年 月 日 |

目录

1.综述	2

1.1背景	2

1.2目的	2

1.3范围	2

1.4责任	2

1.5项目标准	2

1.6职责	2

2法规标准	2

3术语说明	3

4.技术要求	3

4.1生产工艺或性能要求	3

4.2设备技术要求	4

4.3控制系统要求	5

4.4安装位置、公用系统及环境要求	6

4.5外观及材质要求	6

4.6安全要求	6

4.7清洗消毒要求	7

4.8润滑要求	7

5 服务要求	7

5.1包装运输要求	7

5.2设备开箱、安装、调试、验收要求	7

5.3验证/确认要求	8

5.4文件资料要求	9

5.5培训要求	10

5.6维护及备品备件要求:	10

5.7其它要求	11

1.综述

1.1背景

本文件是湖南春光九汇现代中药有限公司传统饮片车间，由于该车间的炒药机使用了十几年老化严重，存在一定的安全隐患，满足不了生产的需求，为了保证生产的需要，需购买1台智能电磁炒药机设备。

安装于传统饮片车间二楼，用于工艺设备生产。

1.2目的

本用户需求（URS）为需要采购的电磁炒药机各项要求进行描述。供应商按照此文件进行设计、制造、检查和测试、包装、交付、安装调试、验收、培训和确认，并提供文件等。供应商应保证该设备及文件符合本文件要求及相关标准和规范。该文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。本文件的解释权由湖南春光九汇现代中药有限公司负责。

1.3范围

本用户需求（URS）是湖南春光九汇现代中药有限公司电磁炒药机的设计、制造、材料、运输、包装、安装、检查、测试、调试、运行、操作、维护、验证、文件和交付使用的说明和最低要求，供应商所供应的设备还应满足国家对设备的有关要求。供应商如不能满足本用户需求所规定的各项内容需要改动，均需以书面形式提出并经我公司同意，否则应按本用户需求定义的内容实施，同时本用户需求将作为设备接收确认的依据之一和设备采购合同的附件之一。

1.4责任

需方对本URS的编制质量负责。供方须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，供方须对需方所提供的URS负保密责任。

## 1.5工艺描述

本设备为多品种中药饮片炒制工艺的关键设备。

1.6职责

本用户需文件由产品制造部负责起草，经采购部、质量管理中心审核后，由公司分管领导、质量负责人批准。

2法规标准

法规要求及相关技术规范:

药品生产质量管理规范（2010年修订）

TJ36-79工业企业设计卫生标准

中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准

B－52261-2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB－12265-90机械防护安全要求

《药品生产验证指南》

食品药品监督管理局《GMP验证指南》

- 3术语说明

| Term 术语 | Definition 定义 |
| --- | --- |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Test 设备出厂测试 |
| GMP | Good Manufacturing Practices 药品生产质量管理规范 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| MOC | Material Of Construction 建造材质 |
| ISO | International Standards Organization 国际标准组织 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| QA | Quality Assurance 质量保证 |
| SOP | Standard Operating Procedures 标准操作规程 |
| GMP | Current Good Manufacturing Practice 现行药品生产质量管理规范 |
| FDS | Functional design specifications 功能设计标准 |
| P&ID | Process and Instrumentation Diagram 工艺与仪表图表 |
| SAT | Site Acceptance Test 现场验收测试 |
| SS | Stainless steel 不锈钢 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
| RAM | Reliability Availability Maintainability可靠性，稳定性，维修性 |

4.技术要求

4.1生产工艺或性能要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 电磁炒药机，数量1台。 | 必需 |
|  | - 主要用于中药饮片炮制(清炒、麸炒、砂炒、炒炭、蜜炙等)，也可进行果籽类物料的炒制和烘干。加工加热迅速，温度可调；滚筒内多个感温探头，分别测滚筒温度和药品温度、热效率高达95%； | 必需 |
|  | 采用PLC+触摸屏操作控制，界面简单易用，便于操作，具有程序编辑功能，温度、功率、转速、时间等变化曲线。后台设备温度变化参数自动储存功能，便于对所加工物料是否按照工艺要求生产加工的追溯。 | 必需 |
|  | 生产能力、产品质量及产品系统收率等验收方法及标准： 一、验收方法： 连续生产3批，均需达到验收标准。 二、验收标准：批量均不低于35Kg。 1.炒麦芽：每次装料≥80 kg； 2.麸炒苍术：每次装料≥70 kg； 以上品种炮制后质量符合药典要求。 | 必需 |

4.2设备技术要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备各项性能、配置符合中国2010版GMP中相关要求。 | 必需 |
|  | 产品质量要求：符合验收质量要求。 | 必需 |
|  | 炒筒尺寸：≥Φ900×1200，炒筒与抄板材质为430不锈钢，锅体厚度≥5mm，抄板厚度≥3mm。 | 必需 |
|  | 电磁加热功率：≥40KW，安装于机架上。电磁发生器具有PID控制功能，可精确控温。滚筒外加保温层敷硅酸铝纤维棉隔热，厚度25～30mm.高温电磁导线，缠绕于炒药筒上，直接加热炒筒，减少热传递过程中的功率损耗。 | 必需 |
|  | 测温探头应能直接测量炒筒温度，保证探头与炒筒良好接触。 | 必需 |
|  | 设备加热速度快，升温速度：室温～300℃时间不超过15min。 | 必需 |
|  | 温度稳定，炒筒受热均匀，确保炮制物料色泽均匀。 | 必需 |
|  | 温控范围:室温～450℃。 | 必需 |
|  | 变频调速，0～35转/分钟，转动平稳可靠。 | 必需 |
|  | 采用圆柱形炒筒，进出料方便。 | 必需 |
|  | 炒筒前部采用“调心”支撑，提高运行可靠性和使用寿命。 | 必需 |
|  | 机门可快开，便于操作和炒筒清洁。 | 必需 |
|  | 具有自动控温、时间控制、温度数显等功能。 | 必需 |
|  | 炒筒内带抄板设计，能充分翻炒药材，使之均匀受热。 | 必需 |
|  | 配置消烟除尘装置，能有效消除炒制中的烟尘。 | 必需 |
|  | 任何与物料接触的工作部分、锅体和外壳、支架、排烟管道、须采用不锈钢，并提供相关材质证明。 | 必需 |
|  | 不与物料接触部件：要求选用不锈钢材质制作，如选用其它材质的必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁，并要提供材质证明。 | 必需 |
|  | 所有与药品接触的部位及焊接口均应抛光处理。 | 必需 |
|  | 设备所有的铸造和加工件没有加工缺陷。 | 必需 |
|  | 供方需保证设备上使用全新未用过的组件。 | 必需 |
|  | 设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R≥10mm），确保无死角易清洁。 | 必需 |
|  | 提供设备机构原理图并标注名称。 | 必需 |
|  | 提供构件、易损件清单及其名称、型号等相关参数。 | 必需 |
|  | 根据易损件清单提供一定数量的易损件。 | 必需 |

4.3控制系统要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | PLC+触摸屏控制，可设定温度、时间、转速等工艺参数，有手动及自动两种控制界面，既可用于工艺试验，也适宜于工艺参数成熟后的自动控制。 | 必需 |
|  | 手动控制：到达设定温度，应有报警功能；设定炒制时间结束前，应有报警提示。 | 必需 |
|  | 自动控制状态下，到达设定温度，程序应有提示功能，操作者确认后，可自动完成正转炒药—炒药结束前报警提示—反转出药—停止。 | 必需 |
|  | 自动控制应能存储60多种药材炒制工艺参数。自动控制程序，方便调用。 | 必需 |
|  | 设有急停按钮,按下急停按钮后，系统立即断电停车。 | 必需 |
|  | 整机必须安装过载保护装置。所有线缆均有标号并有连接线路图，设备具有接地线和中性线。 | 必需 |
|  | 电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰。 | 必需 |

4.4安装位置、公用系统及环境要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 本设备安装于传统饮片车间二楼的炒药间（房间尺寸6000*5000*4500mm)。安装环境为一般区。 | 必需 |
|  | 设备接口及工艺连线设备按照标准化设计制作，在工程设计中应处理好接口关系。 | 必需 |
|  | 设备周围应有足够的操作和维修空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
|  | 380V，3 相5线制，50 Hz。 | 必需 |
|  | 设备内各电气元件处部件间关键的线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
|  | 设备具有接地线和中性线。 | 必需 |
|  | 供应商应标明用电总功率、压缩空气用气量及其它参数要求。 | 必需 |
|  | 提供设备详细所需厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |

4.5外观及材质要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 任何外表面部分必须采用304不锈钢或其他符合GMP要求的材质，并提供相关材质证明。 | 必需 |
|  | 设备应贴有标准设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |
|  | 不与物料接触部件：要求选用304不锈钢材质制作，如选用其它材质的必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁，并要提供材质证明。 | 必需 |
|  | 所有和物料接触的焊接口进行抛光处理，表面粗糙度要求：Ra＜0.4μm。 | 必需 |
|  | 设备所有的铸造和加工件没有加工缺陷。 | 必需 |
|  | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 | 必需 |

4.6安全要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备运行时距离设备1m处最大噪声不得超过75分贝。 | 必需 |
|  | 断电恢复供电后，设备不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品安全。 | 必需 |
|  | 设备运转部件设有安全防护装置，危险部件区设有醒目的安全警示。 | 必需 |
|  | 在设备使用说明书内，详细说明安全与职业卫生保护注意事项。 | 必需 |
|  | 紧急停车按钮应设置在易伤人部件的附近，便于操作者接近的位置，任何一个急停开关拍下应整机全停，且需要全部检查复位后方可再次启动。 | 必需 |
|  | 设备的任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |
|  | 设备的安全性能、电气系统的安全性能应符合相关的国家安全标准。 | 必需 |
|  | 按下停止或急停按钮能让机器停止，转到安全状态时不会对机器和产品造成损坏。 | 必需 |

4.7清洗消毒要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁，符合药用要求。清场彻底，避免不同品种清场后的交叉污染。 | 必需 |
|  | 设备所有所有材质均必须能耐受75%的酒精擦拭消毒 | 必需 |
|  | 所有密封垫圈应该易于拆卸和装回。 | 必需 |

4.8润滑要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备上使用的有可能与药品接触的润滑油，应为食品级，无毒性。使用的普通润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 | 必需 |
|  | 须提供机器所用润滑油牌号清单及润滑图表。 | 必需 |

5 服务要求

5.1包装运输要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供方应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。由于包装不良而造成的任何变形或锈损，供货方承担全部损失和费用。 | 必需 |
|  | 供方负责运输，确保货物安全运抵需方现场,由供方负责。 | 必需 |
|  | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 | 必需 |
|  | 设备到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱,如供方授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供方应负全责不得推诿。 | 必需 |

5.2设备开箱、安装、调试、验收要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造供应商和买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必需 |
|  | 如供应商授权需方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责完善。 | 必需 |
|  | 设备具备安装条件后，需方书面通知供应商，供应方须在3日内派技术人员到达需方现场，进行安装；具备试机调试条件后，供方25日内完成调试（特殊情况下不能正常调试完成的以双方协商的时限为准），安装调试人员费用由供方承担； | 必需 |
|  | 设备订购后供应商需负责将货运送到需方场所，供方现场协助需方安装。 | 必需 |
|  | 设备、设施安装按照设计平面布置图确定，设备制造供应商提供设备平面布局图。 | 必需 |
|  | 由设备制造供应商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，设备制造供应商必需在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |
|  | 安装过程供方负责的范围：要根据现场情况，进行设备安装，设备进场后需要的安装施工等均须符合卫生要求，便于清洁； | 必需 |
|  | 安装过程需方负责的范围：安装设备需要的辅助设施 | 必需 |
|  | 设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
|  | 设备安装后可实现整机无震动运行，确保设备运行平稳。 | 必需 |
|  | 供方进厂施工需遵守我方施工规则施工，施工人员中特殊工种（焊工、电工等）必须取得国家相应特殊工种作业资质证书。 | 必需 |
|  | 调试必需在买方水、电、汽等公用介质到位的情况下一周之内完成。 | 必需 |
|  | 试车零件更换等寄送费用，由供应商负责；设备上的电缆和辅助管线有供应商负责 | 必需 |
|  | 在设备出厂前买方派人于现场进行设备FAT验收确认；买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 必需 |
|  | 1、终验收在买方工厂进行，设备制造供应商负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、设备制造供应商负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。 | 必需 |
|  | 试车期间为该设备始终无法完成连续三批合格产品时，设备制造供应商需无条件免费收回该机器，其运费、装箱费用由设备制造供应商负责，退回机器合同订立的全部款额。所有附件调试完成之日起6个月内不能出现故障（易损件除外、人为因素除外）。 | 必需 |
|  | 在试运行过程中同样的问题多次发生，则设备制造供应商必需根除此问题后才能通过验收。 | 必需 |

5.3验证/确认要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备制造供应商必需提供设备系统的验证文件及资料。 | 必需 |
|  | DQ： - 合同签订后四周内，供应商提供设计确认（DQ）草案。 - 供应商与需方共同对设备完成（DQ）确认。 | 必需 |
|  | SAT： - 设备制造供应商负责编写SAT方案。 - 用户负责SAT方案的审核批准。 - 设备制造供应商、用户共同完成相关测试。 - 测试结束后形成SAT报告。 | 必需 |
|  | IQ、OQ： - 设备制造供应商提供、IQ、OQ、验证方案。 - 设备制造供应商协助用户完成IQ、OQ、验证。 | 必需 |

5.4文件资料要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供的所有文件资料包括书面资料和电子版各一份，其中，电子版文件可修改可编辑，提供的软件资料应该符合新版GMP要求。 综合： 设备制造供应商资质证明材料。 须提供设备三示意图及平面布置图 须提供电路控制线路图（电路之配线以符号标明于接在线以便核查） 制造、安装和调试进度计划表 设计、制作和检测依据的标准和规范 装箱单 整套系统的设计说明 公用系统介质需求（如电、仪表空气等） （在安装现场的）总体布置图 须提供设备的技术参数、公用介质的参数） 运输、安装、使用操作和维护说明书 设备标准操作规程（SOP） 设备日常维护保养规程 设备预防性维修规程 须提供进口件的有关证明材料） | 必需 |
|  | 电气： 电气原理图 数据表 电气接线图 端子接线图和接线盒图 带有技术参数的电气设备清单 电气设备合格证） | 必需 |
|  | 仪表： 仪表说明书 带有技术参数的仪表清单 控制系统使用说明书 控制柜元器件清单 控制盘的端子接线图 仪表校验证书和校验报告 控制系统硬件技术手册 控制系统PLC配置说明 关于现场操作模块软件的文件 控制系统各个软件的备份 | 必需 |
|  | 检测、验收文件： 成套（整套）装置的合格证和质量保证书 原材料检测报告和检测证书 零部件和设备的合格证和使用说明书 | 必需 |

5.5培训要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供方应免费对需方人员进行全面培训。培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |
|  | 供方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
|  | 培训内容： - 综合培训（掌握设备理论知识，包括：设备的基本组成，了解各组成部分的新技术，设备原理和性能） - 现场培训（设备实践操作、维修及保养知识，包括：设备主要部件的装配和拆卸，内部结构；设备的日常维护；设备的故障分析方法与解决步骤；设备主要部件的装配和拆卸，内部结构；提供设备润滑点分布标示图纸。注明每个加油点的机油有关信息、每次加油量、加油周期。） | 必需 |
|  | 如果有任何系统改进，可在定期的基础上，供方应通知用户。 | 必需 |

5.6维护及备品备件要求:

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备保修期限按合同约定执行，从安装试车完成验收日起。 | 必需 |
|  | 保修期限内供应商至少每年免费检修保养1次。 | 必需 |
|  | 必须提供设备的每个配件名称、图片及对应编号的手册，以便后期的购置和更换。 | 必需 |
|  | 提供设备通用电器及机械标准件的生产厂商、型号、技术资料。 | 必需 |
|  | 提供设备所需易耗、易损备件，必需满足贰年的维护维修需要。 | 必需 |
|  | 设备制造供应商应提供设备所需易耗、易损件清单及更换周期。 | 必需 |
|  | 备件：提供厂方建议备件资料（清单及报价）：详细列出备件清单（规格，型号，数量，大约使用寿命），备件供应商：列出供应商的详细信息（产地，联系方式，供货周期，价格）。 | 必需 |
|  | 设备制造供应商应提供用于拆卸、安装设备主要部件的专用工具及相关常用工具（含工具箱），工具箱材质符合洁净区要求。 | 必需 |
|  | 对易损件及加工周期长的零件、主要电气元件、外购件保证有足够的库存，并能一周内到货。 | 必需 |
|  | 对用户技术问题提供全年每天24小时的咨询解答服务。在接到设备故障通知或技术服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，24小时内到达现场。 | 必需 |
|  | 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换，且如需人员维修需要在24小时内到现场。 | 必需 |
|  | 如订货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户。 | 必需 |
|  | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所做的简明图册，以便于维护迅速辨识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |
|  | 产品确因制造质量不良而不能正常工作时，制造厂应在保修期内负责免费为用户修理或更换零件。 | 必需 |
|  | 在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，设备应没有明显漏油和温升现象、没有明显的震动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 必需 |
|  | 供方保证所供设备采用上等材料制成，全新未曾使用过。 | 必需 |

5.7其它要求

| 编号 | 技术要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 本文件中规定基本内容，技术数据及参考文件等，以及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于合同签订前告知我方，在合同上说明，否则本文件的各项内容均列入设备到货验收的依据。 | 必需 |
|  | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施如电、压缩空气等列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用全部由供应商承担。 | 必需 |
|  | 本URS文件作为合同附件，与合同具有同等法律效应，作为到货验收的依据。 | 必需 |
|  | 对本项目的具体制作要求均应按照合同及本文件的要求。 | 必需 |
|  | 本URS文件中有与合同内容产生异议的，按照本URS文件要求执行。 | 必需 |